Специалисты технической инспекции труда Федерации профсоюзов Республики Татарстан подготовили ответы на вопросы, наиболее часто поступающие от работников организаций и предприятий. Тема нынешней рубрики - организация безопасных работ на высоте.

Прежде чем говорить о допуске к высотным работам сотрудников сторонних организаций, нужно рассказать о специфике работ, выполняемых на высоте.

Работы на высоте относятся к работам повышенной опасности, для выполнения которых оформляется наряд-допуск.

Допуск же к работе на высоте — это документ, который разрешает специалистам выполнять высотные работы. Он свидетельствует о том, что работник прошёл обучение и стажировку, научился пользоваться СИЗ от падения с высоты, изучил технологические карты.

Кто может получить допуск к работе на высоте?

Согласно Правилам по охране труда при работе на высоте, утвержденным приказом Минтруда России от 28.03.2014 «1155н», допуск к работе на высоте могут получить лица, которые: 
- достигли совершеннолетнего возраста; 
- прошли медосмотр; 
- получили квалификацию по тем высотным работам, которые им предстоит выполнять; 
- успешно сдали экзамен и получили допуск к работе на высоте.

После обучения и получения допуска к работе на высоте специалисты обязаны пройти стажировку на рабочем месте.

Кому нужен допуск на высотные работы?

Допуск к работе на высоте необходим специалистам, которые работают на высоте от 1,8 м и более.

В зависимости от типа высотных работ работник должен пройти соответствующее обучение и получить 1, 2 или 3 группу безопасности.

Работодатель обязан направить на обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ на высоте сотрудников, которые:
- не занимались высотными работами ранее; 
- были переведены с других работ и не проходили соответствующего обучения; 
- долгое время не занимались высотными работами (был перерыв более 1 года).

Обучением и выдачей допусков к работе на высоте занимается учебная организация, у которой есть лицензия на образовательную деятельность в области дополнительного образования для взрослых, а также соответствующие программы обучения (№273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»).

Для выполнения высотных работ работник должен быть обеспечен соответствующими средствами индивидуальной защиты и страховочными приспособлениями.

В список средств индивидуальной защиты включают оборудование и инвентарь, которые необходимы для спасения, эвакуации и страховки работника при выполнении работ на высоте.

Обязанность работодателя:
- закупить СИЗ и научить сотрудников пользоваться ими;
- провести инструктаж с фиксацией в журнале учёта по охране труда;
- провести стажировку сотрудника, который прошел обучение и получил допуск на высотные работы.

Стажировка проходит под руководством инструктора учебного центра или работника со 2 или 3 группой и практическим опытом работ на высоте.

Если все эти требования соблюдены, то работодатель вправе направить такого работника в составе бригады для выполнения высотных работ на территории сторонней организации, с которой заключен договор на выполнение таких работ.

Все меры ответственности в части обеспечения безопасных условий труда целесообразно оговорить в заключенном договоре.

Сторонняя организация обязана бригаде прочитать вводный инструктаж по охране труда с регистрацией в соответствующем журнале.

Кроме того, до начала работ работник должен пройти инструктаж по охране труда (целевой инструктаж, который проводит ответственный исполнитель работ). 

Для выполнения высотных работ обязательно составляется наряд-допуск.

Наряд-допуск – это задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы.

Важно! Без оформленного наряда-допуска приступать к выполнению высотных работ работник не допускается.

Наряд-допуск фиксируется в специальном журнале. По окончании работ он закрывается или продлевается на другой период.

Важно! Сотрудник, допущенный к высотным работам, должен пройти медосмотр и не иметь противопоказаний к выполнению таких работ.

Техническая инспекция труда ФПРТ