Охрана труда при очистке крыш от снега и льда

Вопрос: Как организовать охрану труда при очистке крыш от снега и льда?

Ответ: Работы по очистке крыш зданий от снега и льда, а также кровельные и другие работы на крыше зданий относят к работам повышенной опасности, поэтому на их производство выдают наряд-допуск. Об этом говорится:

– пункте 245 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда от 28.03.2014 № 155н (далее – Правила на высоте);

– в пункте 17 Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утв. приказом Минтруда от 07.07.2015 № 439н (далее – Правила ЖКХ).

Перед началом выполнения работ проведите мероприятия:

– оградите электросеть и электрооборудование, которое находится на расстоянии 2,5 м и ближе к месту ведения работ;

– определите места установки анкерных устройств, трассировку соединительной подсистемы и проверьте прочность стропил и анкерные устройства;

– подготовьте переносные стремянки и площадки для передвижения и приема материалов на крыше;

– выдайте работникам средства защиты от падения с высоты, спецодежду и спецобувь, защитные каски;

– проведите целевой инструктаж по охране труда с отметкой в журнале проведения инструктажей.

При очистке крыш зданий от снега и льда оградите тротуар и в необходимых случаях проезжую часть на ширину возможного падения снега и льда с трех сторон инвентарными решетками или щитами, сигнальной лентой либо веревкой с красными флажками, которые подвешивают на специальных стойках. Ширина ограждения при высоте зданий до 20 м – не менее 6 м, при высоте до 40 м – не менее 10 м, при высоте свыше 40 м пропорционально увеличьте ширину. Выставите на тротуаре дежурного со свистком в сигнальном жилете оранжевого цвета и защитной каске, чтобы он предупреждал сотрудников об опасности.

Проследите, чтобы сотрудники поднимались на кровлю и спускались только по лестничным маршам и оборудованным для подъема на крышу лестницам. Убедитесь, что сотрудники используют для снятия ледяных сосулек с краев крыши здания и у водосточных труб специальные приспособления-крючки и не свешиваются с крыши. Работники, которые выполняют работы по очистке крыш от снега и льда, обязаны пройти медосмотр, обучение, проверку знаний по охране труда.

Техническая инспекция труда ФПРТ